КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

для студентов заочной формы обучения

для специальности

« Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»,

по дисциплине

«Электротехника и электронная техника»

2020г

СОДЕРЖАНИЕ Рекомендации по оформлению контрольной работы	2

Контрольная работа № 1	5

Задача № 1	5

Задача № 2	10

Задача № 3	18

Задача № 4	23

Контрольная работа № 2	27

Задание № 1	27

Задание № 2	28

Литература……………………………………………………………………………..........31

Дисциплина «Электротехника и электронная техника», изучаемая студентами технического колледжа, относится к профессиональному учебному циклу, к общепрофессиональным дисциплинам  Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

При изучении указанной дисциплины студенты должны:

- уметь: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных цепей;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- собирать электрические схемы;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- правила эксплуатации электрооборудования.

Контрольная работа по дисциплине «Электротехника и электронная техника» состоит из двух контрольных работ:

Контрольная работа № 1 «Электротехника» 4 задачи.

Контрольная работа № 2 «Электроника»: 1 теоретический вопрос и 1 задача.

Вариант задания соответствует порядковому номеру студента в списке группы.

Рекомендации по оформлению контрольной работы

К выполнению и оформлению контрольной работы предъявляются следующие основные требования:

- Контрольная работа должна содержать:

- титульный лист,

- содержание,

- расчетную часть,

- список использованной литературы.

- Вариант каждого расчетного задания должен соответствовать порядковому номеру студента в списке студенческой группы (список прилагается).

Студенты, зарегистрированные в журнале под номерами 26 и далее, выполняют задания с 1 варианта. На титульном листе обязательно указываются: наименование дисциплины, наименование работы, номер варианта, номер группы, фамилия и инициалы студента, фамилия и инициалы преподавателя.

- Контрольная работа выполняется в обычной школьной тетради.  Для замечаний рецензента на страницах тетради оставляются поля (35 мм). Каждая следующая задача должна начинаться с новой страницы. Условия задач переписываются полностью без сокращений.

- Решение задачи должно сопровождаться пояснениями. В пояснениях необходимо указывать те основные законы и формулы, на которых базируется решение задачи.

- При расчетах необходимо придерживаться определенного порядка:

сначала искомую величину выразить формулой, затем подставить в нее известные значения величин, после чего записать результат расчета.

- Текст, формулы и числовые выкладки должны быть выполнены четко и аккуратно, без помарок. Буквенные обозначения и единицы физических величин должны соответствовать действующим нормативным документам (ГОСТу).

- Во избежание ошибок при расчетах, значения всех величин рекомендуется подставлять в формулы в единицах СИ. Количество значащих цифр после запятой должно быть не более двух.

- Электрические схемы должны быть выполнены с соблюдением установленных условий графических изображений элементов этих схем, при помощи чертежных инструментов. Строго следует придерживаться буквенных обозначений электрических величин. Векторные диаграммы выполнять на клетчатой или миллиметровой бумаге с обязательным проставлением выбранного масштаба.

- В конце работы студент ставит дату и свою подпись.

- Если работа не зачтена или зачтена при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки делаются в конце работы в разделе «Работа над ошибками».

Контрольная работа № 1

Задача № 1   «Смешанное соединение конденсаторов»

Дана батарея конденсаторов, соединенных смешанным способом и

подключенных к сети переменного тока напряжением 220В. Схема включения

соответствует варианту задания и изображена на схемах 1.1 -1.25, по заданным

в таблице 1.1 параметрам рассчитать:

- Эквивалентную емкость   батареи конденсаторов(Cэкв).

- Заряд каждого конденсатора (q1, q2, q3, q4, q5).

- Энергию каждого конденсатора (W1, W2, W3, W4, W5).

Таблица 1.1 - Варианты задания и параметры элементов схем

| Номер варианта | Схема (№ рисунка) | Емкость конденсаторов, мкФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С1, | С2, | С3, | С4, | С5, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.1 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | 1.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 3 | 1.3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 4 | 1.4 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 |
| 5 | 1.5 | 40 | 40 | 40 | 5 | 25 |
| 6 | 1.6 | 1 | 9 | 4 | 14 | 18 |
| 7 | 1.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 8 | 1.8 | 4 | 6 | 4 | 26 | 26 |
| 9 | 1.9 | 14 | 14 | 6 | 6 | 30 |
| 10 | 1.10 | 16 | 18 | 20 | 5 | 30 |
| 11 | 1.11 | 30 | 58 | 60 | 62 | 10 |
| 12 | 1.12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 13 | 1.13 | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 |
| 14 | 1.14 | 18 | 8 | 10 | 34 | 43 |
| 15 | 1.15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 15 |
| 16 | 1.16 | 10 | 20 | 44 | 44 | 44 |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1.17 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 |
| 18 | 1.18 | 6 | 9 | 18 | 28 | 36 |
| 19 | 1.19 | 5 | 5 | 14 | 18 | 20 |
| 20 | 1.20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 21 | 1.21 | 42 | 36 | 27 | 38 | 48 |
| 22 | 1.22 | 3 | 16 | 25 | 32 | 34 |
| 23 | 1.23 | 4 | 20 | 32 | 34 | 36 |
| 24 | 1.24 | 16 | 56 | 58 | 32 | 10 |
| 25 | 1.25 | 15 | 15 | 20 | 22 | 24 |

Приложение А

Схемы для решения

задачи № 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ №1

Таблица 1.2 - Основные формулы для расчета задачи

| Показатель | Номер формулы | Формула (Единицы измерения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроемкость двух проводников | 1.1 | C = qU (Ф) | q- заряд проводника C – электроемкость U – напряжение (разность потенциалов проводника) |
|  | 1.2 | q = CU(Кл) |  |
|  | 1.3 | U = qC (В) |  |
| Последовательное соединение конденсаторов | 1.4 | 1С=1С1+1С2 |  |
|  | 1.5 | q=q1=q2 |  |
|  | 1.6 | U=U1+U2 |  |
|  | 1.7 | С12 = С1С2С1+С2 |  |
| Параллельное соединение конденсаторов | 1.8 | q=q1+q2 |  |
|  | 1.9 | U=U1=U2 |  |
|  | 1.10 | C= C1+C2 |  |

Пример расчета смешанного соединения конденсаторов

Дано: - конденсаторы в батарее соединены смешанным способом, схема изображена на рисунке 1.1;

напряжение U = 240В;

- емкости конденсаторов: С1 = 50 мкФ, С2 = 300 мкФ, С3 = 150 мкФ.

Рассчитать:

- Эквивалентную емкость батареи конденсаторов (Cэкв).

- Заряд каждого конденсатора (q1, q2, q3).

- Энергию каждого конденсатора (W1, W2, W3).

Рисунок 1.1 – Схема электрической цепи для расчета смешанного соединения конденсаторов

Решение:

Рассматриваемая батарея конденсаторов имеет смешанное соединение.

Будем решать задачу методом свертывания.

- Определим эквивалентную емкость Сэкв всей цепи.

  - Рассчитаем общую емкость конденсаторов C1 и C3, соединенных параллельно по формуле 1.10:

C13 = 50 + 150 = 200 мкФ,

  - Эквивалентную емкость Сэкв батареи конденсаторов найдем по формуле 1.7:

СЭКВ = = 120  мкФ.

- Определим электрический заряд q123 батареи конденсаторов по формуле

1.2:

q123 = 120·10–6·240 = 288·10–4 Кл.

В соответствии с формулой 1.5 величина  заряда q2 на конденсаторе C2 равна

величине заряда q123, т.е.

q2 = 288·10–4Кл;

- Рассчитаем напряжения U на каждом из конденсаторов:

  - Зная величину заряда q2 рассчитаем напряжение U2 на втором конденсаторе по формуле : 96В

  - По формуле 1.6 находим напряжение U13, так как конденсаторы C2 и C13 соединены последовательно. При этом мы учитываем, что конденсаторы C1 и C3 соединены параллельно, значит напряжение на них будет одинаковым (формула 1.9):

U13 = U1 = U3 = 240 – 96 = 144 В.

- Зная напряжения U1 и U3, рассчитываем заряды на конденсаторах C1 и C3 по формуле 1.2:

q1= 50·10–6·144 = 72·10–4Кл, q3= 150·10–6·144 = 216·10–4Кл.

- Энергию электростатического поля W1, W2, W3 на каждом из конденсаторов рассчитываем по формуле 1. 11:

W1 =  0,52Дж , 	                                W2  =1,56Дж ,                         	W =1,56Дж

2

Ответ: Сэкв = 120 мкФ; q1 = 72·10–4Кл;  q2 = 288·10–4Кл;  q3 = 216·10–4Кл;

W1≈ 0,52Дж; W2≈ 1,56 Дж; W3≈ 1,56 Дж

Задача № 2 «Простые цепи постоянного тока»

Для электрической цепи постоянного тока, составленной из резистивных   элементов,  дана  схема,  изображенная  на  схемах  2.1-2.25  в  приложение Б, по заданным в таблице 2.1 параметрам рассчитать:

- Токи во всех ветвях схемы.

- Падение напряжений на каждом из резисторов.

- Мощность, развиваемую источником энергии (Рист) и мощность

рассеиваемую на нагрузке (Рнаг).

- Проверить правильность решения методом баланса мощностей.

Таблица 2.1 - Варианты задания и параметры элементов схем

| Вариант | Схема (№ рис.) |  | Значения сопротивлений резисторов, |  |  |  |  | Ом | Напряжение источника, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2.1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 20 |
| 2 | 2.2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| 3 | 2.3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 25 |
| 4 | 2.4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 15 |
| 5 | 2.5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 30 |
| 6 | 2.6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 4 | 30 |
| 7 | 2.7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 20 |
| 8 | 2.8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 |
| 9 | 2.9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 10 |
| 10 | 2.10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 |
| 11 | 2.11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 12 | 2.12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 30 |
| 13 | 2.13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 25 |

| 14 | 2.14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2.15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | 2.16 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| 17 | 2.17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| 18 | 2.18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 20 |
| 19 | 2.19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 25 |
| 20 | 2.20 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 30 |
| 21 | 2.21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 25 |
| 22 | 2.22 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 |
| 23 | 2.23 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 25 |
| 24 | 2.24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 25 | 2.25 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 30 |

Приложение Б

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Таблица 2.2 - Основные формулы для расчета задачи

| Показатель | Номер формулы | Формула | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закон Ома для участка цепи | 2.1 | I = UR (А) | U – напряжение (между концами сопротивления) I– сила тока на участке цепи R– сопротивление проводника |
|  | 2.2 | U = IR(В) |  |
|  | 2.3 | R = UI (Ом) |  |
| Закон Ома для замкнутой цепи | 2.4 | I = εR+r | ε–ЭДС источника R–внешнее сопротивление r– внутреннее сопротивление источника |
|  | 2.5 | ε = I(R+r) |  |
| Последовательное соединение резисторов | 2.6 | I=I1=I2 |  |
|  | 2.7 | U=U1+U2 |  |
|  | 2.8 | R12= R1+R2 |  |
| Параллельное соединение конденсаторов | 2.9 | I=I1=I2 |  |
|  | 2.10 | U=U1=U2 |  |
|  | 2.11 | 1R12= 1R1+ 1R2 |  |
|  | 2.12 | R R R12 = 1 2 R1 + R2 |  |

| 1 | 2 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность источника (полная) | 2.13 | Р=U I (Вт) | Р - мощность |  |
| Мощность нагрузки (полезная) | 2.14 | P = IU = I ²R = U²R (Вт) |  |  |
| 1 закон Кирхгофа | 2.15 | i=1ki=0 |  | К – число ветвей подходящих к узлу |
| 2 закон Кирхгофа | 2.16 | q=1Qe= n=1NU |  | Q- число источников ЭДС в контуре N – число приемников контура |
| Баланс мощностей | 2.17 | Рист = Рнагр |  |  |

Пример расчета цепи постоянного тока

Дано:  -  схема  цепи постоянного тока изображена на рисунке 2.1;

- напряжение источника постоянного тока U = 20 В;

- сопротивления резисторов: R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 2 Ом,

- R4 = 4 Ом, R5 = 7Ом.

Рассчитать:

- Токи во всех ветвях схемы (I1, I2, I4, I5).

- Падение напряжений на каждом из резисторов (U1, U2, U3, U4,U5).

- Мощность, развиваемую источником энергии (Рист) и мощность

рассеиваемую на нагрузке (Рнаг).

- Составить уравнение баланса мощностей.

Рисунок 2.1 -  Исходная схема для расчета цепи постоянного тока

Решение:

Данная схема имеет смешанное соединение, поэтому будем решать задачу методом свертывания.

- Определим эквивалентное сопротивление Rэкв цепи:

  - Резисторы R2 и R3 соединены последовательно, поэтому общее сопротивление (рисунок  2.2, а) находим по формуле 2.8:

R23 =3+2= 5Ом.

  - Резисторы R23 и R4 и R5 соединены параллельно, поэтому общее сопротивление R2345 этих ветвей (рисунок  2.2, б) найдем по формуле 2.11:

R2345 =  =1,69Ом

а                                                                              б                                                     в

Рисунок 2.2 - Этапы эквивалентного преобразования схемы разветвленной электрической цепи

  - Величину эквивалентного сопротивления Rэкв цепи (рисунок 2.2, в) находим как сумму R2345 и R1, так как данные сопротивления соединены последовательно применим формулу2.8:

Rэкв = 5 + 1,69 = 6,69 Ом.

- Определим токи в ветвях:

  - Ток I1 в неразветвленной части цепи рассчитаем по закону Ома для участка цепи (формула 2.1):

20

I1 =  = 2,99А.

6,69

  - Для нахождения остальных токов необходимо определить напряжение на резисторах R4, R5 и R23. Резисторы соединены параллельно, поэтому напряжения U23 = U4 = U5 (формула 2.10) и численно равно напряжению U2345. Напряжение U2345 рассчитаем через сопротивление R2345 по формуле 2.2:

U2345 = 2,99*1,69 =5,05В.

U2345 =U23= U4=U5 = 5,05В

  - Токи I2, I4, I5 в параллельных ветвях исходной схемы находим по закону Ома для участка цепи (формула 2.1):

I2 =  =1,01А,

I4 =  =1,26А,

I5 =  = 0,72 А.

Проверку полученных результатов проведем по первому закону Кирхгофа:

I1 = I2 = I4 = I5.

2,99 = 1,01 + 1,26 + 0,72

2,99 А = 2,99 А. Токи определены верно.

- Определим падения напряжений на резисторах:

  - Напряжения на резисторах R1, R2, R3, R4, R5 исходной схемы находим по формуле 2.2:

U1 = 2,99*5=14,95В,

U2 =1,01*3=3,03В,

U3 =1,01*2 =2,02В,

U4 =U5 =U2345 = 5,05В.

- Найдем мощность развиваемую источником и мощность рассеиваемую на нагрузке:

  - Мощность развиваемую источником рассчитываем по формуле 2.13:

Рист= 20·2,99 = 59,8 Вт

  - Мощность рассеиваемую на нагрузке рассчитываем по формуле 2.14,  учитывая все пять резисторов:

Рнагр = R1I2+ R2I2+R3I2  +R4I2+ R5I2

Рнагр= 5·2,992 + 3·1,012 + 2·1,012 +4·1,262 +7·0,722 = 59,77 Вт

- Составим баланс мощностей применив формулу 2.15

59,8 Вт ≈ 59,77 Вт Баланс мощностей сошелся – задача решена, верно.

Задача № 3 «Анализ электрической цепи постоянного тока методом законов Кирхгофа»

Для электрической цепи,  составленной из резистивных элементов и источников ЭДС постоянного напряжения,  дана схема, изображенная на рисунках 3.1 - 3.12 в приложении В , по заданным в таблице 3.1 параметрам методом законов Кирхгофа определить:

1)Токи во всех ветвях схемы (I1, I2, I3,).

- Падение напряжений на каждом из резисторов (U1, U2, U3,).

- Проверить правильность решения методом баланса мощностей.

Таблица 3.1 - Варианты задания и параметры элементов схем

| Вариант | Схема (№ рис.) | Параметры источников, В |  |  | Параметры резисторов, Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Е1 | Е2 | Е3 | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 3.1 | 70 | 90 |  | 12 | 8 | 10 |
| 2 | 3.2 | 10 |  | 15 | 11 | 5 | 12 |
| 3 | 3.3 |  | 20 | 30 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | 3.4 | 30 |  | 40 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 3.5 |  | 45 | 30 | 7 | 6 | 10 |
| 6 | 3.6 | 50 | 40 |  | 10 | 3 | 8 |
| 7 | 3.7 |  | 30 | 50 | 9 | 4 | 6 |
| 8 | 3.8 | 20 | 30 |  | 3 | 10 | 2 |
| 9 | 3.9 | 40 |  | 20 | 4 | 9 | 4 |
| 10 | 3.10 | 50 | 40 |  | 8 | 5 | 4 |
| 11 | 3.11 |  | 20 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| 12 | 3.12 | 40 |  | 50 | 11 | 5 | 12 |
| 13 | 3.1 | 40 | 50 |  | 5 | 8 | 6 |
| 14 | 3.2 | 10 |  | 8 | 9 | 4 | 6 |
| 15 | 3.3 |  | 20 | 30 | 8 | 5 | 4 |
| 16 | 3.4 | 30 |  | 40 | 7 | 6 | 10 |
| 17 | 3.5 |  | 30 | 45 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 3.6 | 20 | 30 |  | 10 | 3 | 8 |
| 19 | 3.7 |  | 50 | 30 | 4 | 9 | 4 |
| 20 | 3.8 | 40 | 50 |  | 3 | 10 | 2 |
| 21 | 3.9 | 50 |  | 40 | 3 | 10 | 2 |
| 22 | 3.10 | 90 | 70 |  | 4 | 9 | 4 |
| 23 | 3.11 |  | 10 | 20 | 5 | 8 | 6 |
| 24 | 3.12 | 15 |  | 10 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 3.1 | 30 | 20 |  | 7 | 6 | 10 |

Приложении В

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При анализе электрических цепей используются различные методы (метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод наложения, метод эквивалентного источника и др.), решение задач каждым методом основано на законах Ома и Кирхгофа, так как эти законы являются основополагающими.

Последовательность анализа электрической цепи методом законов Кирхгофа следующая:

- Проанализировать топологию рассчитываемой цепи, то есть определить количество ветвей, количество узлов и количество независимых контуров в ней. Это необходимо для того, чтобы определить, как и сколько уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа необходимо записать для определения токов в ветвях электрической схемы.

- Количество ветвей будет равно количеству неизвестных токов и, следовательно, количеству уравнений, которое следует записать для анализа цепи.

- Количество узлов определит количество уравнений, которые надо будет записать по 1-му закону Кирхгофа.

- Количество независимых контуров определит количество уравнений, которые будет необходимо записать по 2-му закону Кирхгофа.

- Необходимо задать произвольные направления токов в ветвях схемы, чтобы можно было записать уравнения по законам Кирхгофа. Если выбранное направление тока не совпадет с истинным, то в решении этот ток получит знак «минус».

- Задаться (иначе будет нельзя записать уравнения по законам Кирхгофа) условным положительным направлением тока, то есть принять, какое направление тока считать положительным – к узлу или от узла. Для решения это безразлично, но принятое условие необходимо соблюдать до конца решения задачи.

- Записать по 1-му закону Кирхгофа количество уравнений, равное количеству узлов в схеме минус один. Для этого нужно выбрать узлы, для которых будут записаны уравнения.

- Недостающие до необходимого количества уравнения (смотри п. 1) записать по 2-му закону Кирхгофа для независимых контуров. Для этого необходимо задаться направлением обхода каждого контура (по часовой стрелке или против часовой стрелки).

- Решить полученную систему уравнений. Проверить выполняется ли 1й закон Кирхгофа в узлах схемы.

- Определить напряжения на резисторах. Проверить выполняется ли 2-й закон Кирхгофа в контурах схемы.

- Составить баланс мощностей и проверить правильность решения.

Пример анализа электрической цепи методом законов Кирхгофа

Дано:  - схема изображена на рисунке 3.1;

  - ЭДС источников Е2 = 10 В, Е3 = 40 В;

  - сопротивления резисторов: R1=5 Ом, R2= 8 Ом, R3= 10 Ом.

Рассчитать:

  - Токи во всех ветвях схемы (I1, I2, I3).

  - Падения напряжений на каждом из резисторов (U1, U2, U3).

  - Проверить правильность решения методом баланса мощностей.

Рисунок 3.1- Исходная схема для анализа электрической цепи постоянного  тока методом законов Кирхгофа

Решение:

Решение выполним согласно описанной выше методике (пункт 1–7).

1 	Проанализируем схему:

Схема имеет 3 ветви и 2 узла. На ней можно выделить 3 контура, но только 2 из них могут быть независимыми.

Ветви: 1-я состоит из резистора R1,

2-я состоит из резистора R2 и источника ЭДС Е2,

3-я состоит из резистора R3 и источника ЭДС Е3.

Узлы:  точки А и В на схеме, то есть схема имеет всего 2 узла.

Контуры: 1-й образован резисторами R1, R2 и источником ЭДС Е2,                2-й образован резисторами R2, R3 и источниками ЭДС Е2 и Е3,                3-й образован резисторами R1, R3 и источником ЭДС Е3.

Таким образом, в схеме всего 3 ветви. Значит всего надо записать 3 уравнения по законам Кирхгофа. Из них по 1-му закону только одно (на одно меньше, чем количество узлов). Недостающие 2 уравнения запишем по 2-му закону Кирхгофа для любых двух независимых контуров.

- Зададим направления токов в ветвях, как показано на схеме (рисунок 3.1).

- Положительными будем считать токи, направленные к узлу.

- Запишем по 1-му закону Кирхгофа уравнение для узла А:

– I1 + I2  – I3= 0

- Запишем два уравнения по 2-му закону Кирхгофа для двух независимых контуров (обход контуров осуществим по часовой стрелке):

- Получили систему 3-х уравнений:

Подставляем значения ЭДС и сопротивлений и решаем систему:

I2 = 0,29 А

Подставим значение I2 в уравнение –5I1–8I2=10 и найдем значение I1:

I1 = –2,47 А

Зная значения I1 и I2 мы легко найдем I3 , подставив их значения в 1 уравнение системы:

- I1 + I2  – I3= 0

- (–2,47)+0,29= I3 I3 = 2,75 А

Решение системы дало следующие значения токов:

I1 =  – 2,47А,

I2 = 0,29 А,

I3 = 2,76 А

Ток I1 получили в решении со знаком «минус». Это значит, что на самом деле он направлен так, как показано на рисунке 3.2. Одновременно отметим, что ток I2 направлен против своей ЭДС Е2.

Рисунок 3.2 - Реальные направления токов в анализируемой схеме

Проверяем, выполняется ли 1-й закон Кирхгофа для узла А. Согласно реальным направлениям токов (рисунок 3.2) согласно формуле 2.15: I1 + I2  – I3= 0.

Подставим полученные значения:

2,47 + 0, 29 – 2,76 = 0. Как видим, 1-й закон Кирхгофа для узла А выполняется.

- Определим напряжения на резисторах по формуле 2.2:

U1 = 5 · 2,47 =12,3 В, направлено к узлу А,

U2 = 8 · 0,29 =2,35 В, направлено к узлу А,

U3 = 10 · 2,76 =27,6 В, направлено от узла А.

Проверим, соблюдается ли 2-й закон Кирхгофа для внешнего контура, исходя из формулы 2.16, при обходе контура,  по  часовой  стрелке  имеем:

U1  + U3  = Е3,

12,3 + 27,6 ≈ 40.

Видим, что 2-й закон Кирхгофа для внешнего контура соблюдается.

- Составляем баланс мощностей по формуле 2.17, согласно уравнению баланса мощностей мощность источников равна мощности потребителей в каждый момент времени : –Е2I2 + E3I3 = R1I12+R2I22+R3I32

–10 · 0,29 + 40 ·2,76 = 5 ·2,472 + 8 · 0,292 + 10·2,762

107,5 Вт = 107,5 Вт

Баланс мощностей соблюдается. Отметим, что мощность источника ЭДС Е2 записана со знаком «минус». Это потому, что ток в нем направлен против ЭДС, как например, у аккумулятора на подзарядке

Задача № 4 «Расчет однофазной электрической цепи переменного тока»

Цепь переменного тока содержит включенные последовательно индуктивность, резистор и конденсатор.

Величины активного, индуктивного и емкостного сопротивлений приведены в таблице № 2.

Начертить схему и определить:

- Полное сопротивление цепи;

- Напряжение, приложенное к цепи;

- Ток в цепи;

- Коэффициент мощности;

- Реактивную и полную мощности;

- Построить векторную диаграмму.

Таблица №2

| Номер задания | Параметры цепи |  |  | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R Ом | XL Ом | Xc Ом |  |
| 1 | 4 | 6 | 3 | QL = 150 Вар |
| 2 | 8 | 3 | 9 | U = 40В |
| 3 | 3 | 2 | 6 | U = 50В |
| 4 | 8 | 4 | 10 | I = 4 А |
| 5 | 6 | 10 | 2 | I = 5 А |
| 6 | 6 | 12 | 14 | P =24 Вт |
| 7 | 8 | 4 | 10 | P = 800 Вт |
| 8 | 6 | 2 | 10 | Qc = - 160 Вар |
| 9 | 12 | 18 | 2 | S = 500 ВА |
| 10 | 12 | 20 | 4 | QL = 500 Вар |
| 11 | 4 | 6 | 3 | QL = 150 Вар |
| 12 | 8 | 3 | 9 | U = 40В |
| 13 | 3 | 2 | 6 | U = 50В |
| 14 | 8 | 4 | 10 | I = 4 А |
| 15 | 6 | 10 | 2 | I = 5 А |
| 16 | 6 | 12 | 14 | P =24 Вт |
| 17 | 8 | 4 | 10 | P = 800 Вт |
| 18 | 6 | 2 | 10 | Qc = - 160 Вар |
| 19 | 12 | 18 | 2 | S = 500 ВА |
| 20 | 12 | 20 | 4 | QL = 500 Вар |
| 21 | 4 | 6 | 3 | QL = 150 Вар |
| 22 | 8 | 3 | 9 | U = 40В |
| 23 | 3 | 2 | 6 | U = 50В |
| 24 | 8 | 4 | 10 | I = 4 А |
| 25 | 6 | 12 | 14 | P =24 Вт |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Таблица 4.2 – Основные формулы для расчета задачи

| Показатель | Номер формулы | Формула (единицы измерения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Неразветвленная электрическая цепь |  |  |  |
| Полное сопротивление цепи (треугольник сопротивлений) | 4.10 | z = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2 |  |
| Закон Ома –с реактивным сопротивлением | 4.11 | I = 𝑈 𝑧 |  |

| Треугольник напряжений | 4.12 | 𝑈 = √𝑈𝑅2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность: - активная - реактивная - полная | 4.13 | P = UIcosφ |  |  |
|  | 4.14 | Q = IUsinφ |  |  |
|  | 4.15 | S = 𝐼2𝑧 = UI Z=√𝑃2 + (𝑄𝐿 − 𝑄𝐶)2 |  |  |
| Коэффициент мощности | 4.16 | cos φ = 𝑅 = 𝑈𝑟 = 𝑃 𝑧 𝑈 𝑆 |  |  |
| Составляющие тока ветвей: -активные -реактивные | 4.30 | IА1 =I1 cos φ |  |  |
|  | 4.31 | IP1 =I1 sinφ |  |  |

Пример решения задачи на расчет цепи переменного тока последовательного соединения R, L, C.

Дано: - схема электрической цепи приведена на рисунке 4.1;

катушка индуктивности, активное сопротивление которой R1 = 10 Ом

и индуктивность L = 0,0318 Гн;

конденсатор, обладающий активным сопротивлением R2 = 1 Ом и

емкостью С = 796 мкФ.

цепь подключена к источнику напряжения переменного тока,

изменяющегося по закону u=169,8sin(314t).

Рассчитать:

  - Полное сопротивление цепи (z);

  - Ток в цепи (I);

  - Активную (Р), реактивную (Q), полную (S) мощность;

  - Коэффициент мощности цепи (cosφ);

  - Построить в масштабе векторную диаграмму.

Рисунок 4.1 – Схема электрической цепи переменного тока для расчета последовательного соединения R, L, C

Решение:

- Сравниваем заданный закон напряжения в цепи с общим выражением (формула 4.2), получаем, что для нашей задачи амплитудное значение напряжения Um=169,8 B, угловая частота ω = 2πf = 314 (1/сек). Находим действующее значение напряжения и частоту:

1.1 Действующее значение напряжения U рассчитываем по формуле 4.5:

U =  =120В.

1.2 Частоту тока f  рассчитаем по формуле 4.4:

f =  = 50 Гц.

- Находим индуктивное XL сопротивление катушки по формуле 4.7: XL=2·3,14·50·0,0318=10 Ом.

- Емкостное сопротивление ХС конденсатора рассчитываем по формуле 4.8:

4 Полное сопротивление цепи z находим по формуле 4.10:

z =	                                       =12,5Ом.

- Коэффициент мощности цепи cosφ  находим по формуле 4.16:

- cosφ=  = 0,88,  откуда φ =28,35 °

- Силу тока I в цепи рассчитаем по закону Ома – для цепей переменного тока по формуле 4.11

I = 9,6A.

- Активную мощность Р  рассчитаем по формуле 4.13:

P = 120·9,6·0,88 = 1014 Вт.

- Реактивную мощность Q найдем по формуле 4.14

Q = 120·9,6·0,49 = 553 Вар.

- Полную мощность S находим согласно формуле 4.15

S = 9,62·12,5 = 1152 В·А.

10. Для построения векторной диаграммы определяем потери напряжения на активных и реактивных сопротивлениях по формулам 4.23, 4.24, 4.25:

UR1 = 9,6·10 = 96 В,

UR2 = 9,6·1 = 9,6 В,

UL1 = 9,6·10 = 96 В ,

UC1 = 9,6·4 = 38,4 В.

Рисунок 4.2 – Векторная диаграмма напряжений

Построение диаграммы выполняется в масштабе (смотри рисунок 4.2). Вдоль оси тока откладываем в принятом масштабе напряжения UR1 и UR2 активные сопротивления цепи. Эти напряжения совпадают по фазе с током. От конца вектора UR2 откладываем в сторону опережения вектора тока под углом 90° вектор потери напряжения UL1 в индуктивном сопротивлении. Из конца вектора UL1 откладываем вектор UC1 в сторону отставания от вектора тока на угол 90°. Соединение точки 0 с концом вектора UC1 дает результирующий вектор действующего значения напряжения.  Вектор U равен геометрической сумме  U = UR1+UR2+UL1+UC1

Ответ:

- Полное сопротивление цепи z= 12,5 Ом.

- Ток в цепи I = 9,6 А.

- Мощности:

Активная Р = 1014 Вт;

реактивная Q = 553 Вар,

полная  S = 1152 В·А;

4) Коэффициент мощности цепи cos φ= 0,88;

Контрольная работа № 2

ЗАДАНИЕ №1    Ответить по своему варианту на теоретические вопросы :

- Описать строение полупроводников, привести их электрические свойства, пояснить физический смысл прохождения электрического тока в полупроводниках

- Объяснить смысл электронной  и дырочной электропроводимости полупроводников. Описать влияние примесей на их проводимость.

- Объяснить механизм электропроводимости собственных и примесных полупроводников.

- Привести структурную схему электронно-дырочного перехода и объяснить процессы, протекающие в нем при прямом и обратном включении.

- Изобразить структурную схему полупроводникового диода. Привести условные графические обозначения диодов на электрических схемах.

- Описать устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменных токов.

- Начертить вольт-амперную характеристику полупроводникового  диода и описать все участки этой характеристики. Привести примеры маркировки диодов.

- Привести схемы последовательного и параллельного соединения полупроводниковых диодов, пояснить назначение этих схем.

- Описать особенности работы, вольт-амперную характеристику и область применения полупроводниковых стабилитронов. Привести  условные графические обозначения стабилитронов на электрических схемах и примеры маркировки.

- Объяснить устройство , принцип работы и область применения биполярных транзисторов. Привести условные графические обозначения и примеры маркировки биполярных транзисторов.

- Изобразить входные и выходные вольт-амперные  характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Порядок определения параметров транзистора по характеристикам.

- Описать устройство полевых транзисторов, принцип их работы и область применения. Привести условные графические обозначения и примеры маркировки полевых транзисторов.

- Начертить схему усилителя на транзисторе с общим эмиттером и объяснить назначение каждого элемента схемы.

- Используя входную и выходные характеристики транзистора, описать его работу в усилительном режиме.

- Изобразить схему каскада усилителя напряжения низкой частоты с цепочкой RэCэ эмиттерной температурной стабилизации. Каково назначение элементов схемы?

- Объяснить устройство, принцип работы и вольт- амперные характеристики тиристора. Привести условные обозначения тиристоров,  примеры маркировки и область применения.

- Описать устройство, принцип действия и область применения фоторезисторов. Привести условные обозначения фоторезисторов.

- Описать устройство, принцип действия и область применения фотодиодов. Привести условные обозначения фотодиодов.

- Описать устройство, принцип действия и область применения фототранзисторов. Привести условные обозначения фототранзисторов.

- Объяснить устройство и принцип работы светодиодов. Начертить условное обозначение и указать область применения.

- Объяснить устройство и принцип работы оптронов. Начертить условное обозначение и указать область применения.

- Привести классификацию и объяснить назначение выпрямителей переменного тока.

- Начертить схему однополупериодного выпрямителя, пояснить работу схемы, условия выбора диодов.

- Начертить схему мостового выпрямителя, пояснить работу схемы, условия выбора диодов.

- Назначение сглаживающих фильтров. Начертить схемы сглаживающих фильтров выпрямителей. Принцип действия индуктивно-емкостного фильтра.

ЗАДАНИЕ№2

Начертить  схему мостового выпрямителя.

Мощность потребителя Рн  и напряжение питания Uн. заданы в таблице №1.

Выбрать для схемы выпрямителя один из трех типов полупроводниковых диодов, заданных в таблице № 3

Параметры диодов приведены в таблице № 2

Таблица № 1

| Номер задачи | Тип диода | Мощность потребителя Рн (Вт) | Напряжение питания Uн (В) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д218 Д222 Д232Б | 150 | 300 |
| 2 | Д221 Д214Б Д244 | 100 | 40 |
| 3 | Д7Г Д209 Д304 | 50 | 100 |
| 4 | Д242Б Д224 Д226 | 120 | 20 |
| 5 | Д215 Д242А Д210 | 700 | 50 |
| 6 | Д214 Д215Б Д224А | 300 | 40 |
| 7 | Д205 Д217 Д302 | 100 | 150 |
| 8 | Д243А Д211 Д226А | 40 | 250 |
| 9 | Д214А Д243 КД202Н | 500 | 100 |
| 10 | Д303 Д243Б КД224 | 150 | 20 |

Таблица № 2

Технические данные полупроводниковых диодов.

| Тип диода | Допустимый ток I доп. | Обратное напряжение Uобр. |
| --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 |
| Д205 | 0,4 | 400 |
| Д207 | 0,1 | 200 |
| Д209 | 0,1 | 400 |
| Д210 | 0,1 | 500 |
| Д211 | 0,1 | 600 |
| Д214 | 5 | 100 |
| Д214А | 10 | 100 |
| Д214Б | 2 | 100 |
| Д215 | 5 | 200 |
| Д215А | 10 | 200 |
| Д215Б | 2 | 200 |
| Д217 | 0,1 | 800 |
| Д218 | 0,1 | 1000 |
| Д221 | 0,4 | 400 |
| Д222 | 0,4 | 600 |
| Д224 | 5 | 50 |
| Д224А | 10 | 50 |
| Д224Б | 2 | 50 |
| Д226 | 0,3 | 400 |
| Д226А | 0,3 | 300 |
| Д231 | 10 | 300 |
| Д231Б | 5 | 300 |
| Д232 | 10 | 400 |
| Д232Б | 5 | 400 |
| Д233 | 10 | 500 |
| Д233Б | 5 | 500 |
| Д234Б | 5 | 600 |
| Д242 | 5 | 100 |
| Д242А | 10 | 100 |
| Д242Б | 2 | 100 |
| Д243 | 5 | 200 |
| Д243А | 10 | 200 |
| Д243Б | 2 | 200 |
| Д244 | 5 | 50 |
| Д244А | 10 | 50 |
| Д244Б | 2 | 50 |
| Д302 | 1 | 200 |
| Д303 | 3 | 150 |
| Д305 | 6 | 50 |
| Д304 | 3 | 100 |
| КД202А | 3 | 50 |
| КД202Н | 1 | 500 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Однофазная мостовая схема выпрямления

Состоит из четырех диодов, включенных по мостовой схеме. В одну диагональ моста включается вторичная обмотка трансформатора, в другую – нагрузка (рис. 2). Общая точка катодов диодов VD2, VD4 является положительным полюсом выпрямителя, общая точка анодов диодов VD1, VD3 - отрицательным полюсом.

Рисунок 1 - Однофазный мостовой выпрямитель:

а) схема - выпрямление положительной полуволны,

б) выпрямление отрицательной полуволны,

в) временные диаграммы работы

Условия выбора диода:

Ток потребителя I = PU

Максимальное значение обратного напряжения на диоде Uобр.max = 1,57Uн

Допустимое значение тока                                                      I доп. ≥ ½ I н

Список источников:

Основные источники:

- Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. -М: Издательский центр «Академия», 2013

- Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / Ростов н/Д: «Феникс», 2013

Дополнительные источники:

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних специальных учебных заведений. –М.: Высшая школа, 2005

2. Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учебное пособие для учреждений среднего проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2011

3. Евдокимов 	Ф.Е. 	Общая 	электротехника: 	Учеб. 	для 	учащихся неэлектротехн. спец. техникумов –М.: высш. шк., 1987. -352 с.

4. Прошин В.М. Электротехника для неэлектрических профессий: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ – М.: Издательский центр «Академия», 2014

5.Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования        5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015

6.Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования/ – 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014

Интернет-источники:

- http://electrono.ru /

- http://bourabai.kz

- http://elektrop2.ucoz.org

- http://elektro-tex.ru/