Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  М Е Х А Н И К А

Контрольные задания

Для студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений

Общие методические указания

К выполнению контрольной работы можно приступить только после изучения соответствующей темы и получения навыка решения задач. Задачи контрольных работ даны в последовательности тем программы и должны решаться постепенно, по мере изучения материала. Все задачи должны быть доведены до окончательного числового результата.

При затруднении в понимании какого-либо вопроса, нужно обратиться за разъяснениями в колледж.

В процессе изучения предмета каждый студент выполняет две контрольные работы.

Вариант контрольных работ определяется по двум последним цифрам шифра студентов. Задачи, которые должен решать студент в соответствии со своим вариантам, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № варианта | Контрольная работа 1 | Контрольная работа 2 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 11 21 31 41 | 51 61 71 81 91 |
| 01 | 2 12 22 32 42 | 52 62 72 82 92 |
| 02 | 3 13 23 33 43 | 53 63 73 83 93 |
| 03 | 4 14 24 34 44 | 54 64 74 84 94 |
| 04 | 5 15 25 35 45 | 56 65 76 86 96 |
| 05 | 6 16 26 36 47 | 55 66 75 85 95 |
| 06 | 7 17 27 37 46 | 58 67 78 88 98 |
| 07 | 8 18 28 39 48 | 57 68 77 87 97 |
| 08 | 9 19 29 38 49 | 60 69 80 90 100 |
| 09 | 10 20 30 40 50 | 59 70 79 89 99 |
| 10 | 1 20 29 38 47 | 52 61 80 89 98 |
| 11 | 2 11 30 39 48 | 51 62 79 88 97 |
| 12 | 3 12 21 40 49 | 53 63 71 90 99 |
| 13 | 4 13 23 31 50 | 54 64 72 81 100 |
| 14 | 5 14 22 32 41 | 56 65 74 83 92 |
| 15 | 6 15 24 33 42 | 55 66 73 82 91 |
| 16 | 7 16 26 34 43 | 58 67 76 85 94 |
| 17 | 8 17 25 35 44 | 57 68 75 84 93 |
| 18 | 9 18 27 36 45 | 60 69 78 87 96 |
| 19 | 10 19 28 37 46 | 59 70 77 86 95 |
| 20 | 1 19 27 36 43 | 52 61 78 86 94 |
| 21 | 2 20 28 39 44 | 51 62 77 85 93 |
| 22 | 3 11 29 37 45 | 54 63 80 88 96 |
| 23 | 4 12 30 38 46 | 53 64 79 87 95 |
| 24 | 5 13 21 36 47 | 56 65 72 90 98 |
| 25 | 6 14 22 40 48 | 55 66 71 89 97 |
| 26 | 7 15 23 31 49 | 58 67 74 82 100 |
| 27 | 8 16 24 32 50 | 57 68 73 81 99 |
| 28 | 9 17 25 33 41 | 60 69 76 84 92 |
| 29 | 10 18 26 34 42 | 59 70 75 83 91 |
| 30 | 1 18 30 39 48 | 52 61 71 88 99 |
| 31 | 2 19 21 40 49 | 51 62 80 89 98 |
| 32 | 3 20 22 31 50 | 54 63 73 82 91 |
| 33 | 4 11 23 32 41 | 53 64 72 81 100 |
| 34 | 5 12 24 33 43 | 56 65 75 84 93 |
| 35 | 6 13 25 34 42 | 55 66 74 83 92 |
| 36 | 7 14 26 35 44 | 58 67 77 86 95 |
| 37 | 8 15 27 36 45 | 57 68 76 85 94 |
| 38 | 9 16 28 37 46 | 59 69 78 87 96 |
| 39 | 10 17 29 38 47 | 52 70 79 90 97 |
| 40 | 2 16 29 31 41 | 60 61 79 84 92 |
| 41 | 3 17 30 32 42 | 54 62 71 81 97 |
| 42 | 4 18 21 34 43 | 53 63 80 82 91 |
| 43 | 5 19 22 35 47 | 56 64 73 86 94 |
| 44 | 6 20 23 36 44 | 55 65 72 85 93 |
| 45 | 7 11 24 37 45 | 58 66 75 88 96 |
| 46 | 8 12 25 38 46 | 57 67 74 87 95 |
| 47 | 9 13 26 39 49 | 60 68 77 90 99 |
| 48 | 10 14 27 40 48 | 59 69 76 89 98 |
| 49 | 1 15 28 33 50 | 51 70 78 87 100 |
| 50 | 10 11 28 32 44 | 59 61 79 85 95 |
| 51 | 9 12 29 34 45 | 60 62 78 82 94 |
| 52 | 8 13 30 33 46 | 57 63 71 84 97 |
| 53 | 7 14 21 35 47 | 58 64 80 83 96 |
| 54 | 6 15 22 37 48 | 55 65 73 86 99 |
| 55 | 5 16 23 36 49 | 56 66 72 87 98 |
| 56 | 4 17 24 39 50 | 53 67 75 88 91 |
| 57 | 3 18 25 38 41 | 54 68 74 89 100 |
| 58 | 2 19 26 31 42 | 51 69 77 90 93 |
| 59 | 1 20 27 40 43 | 52 70 76 81 92 |
| 60 | 2 15 30 36 44 | 54 61 79 85 93 |
| 61 | 4 16 29 35 43 | 52 62 80 86 94 |
| 62 | 1 17 28 34 42 | 53 63 77 83 91 |
| 63 | 3 18 27 33 41 | 51 64 78 84 92 |
| 64 | 6 19 26 32 50 | 58 65 75 81 99 |
| 65 | 8 20 25 32 49 | 56 66 76 82 100 |
| 66 | 5 11 24 37 48 | 57 67 73 88 97 |
| 67 | 7 12 23 38 47 | 55 68 74 87 98 |
| 68 | 10 13 22 39 46 | 59 69 71 90 95 |
| 69 | 9 14 21 40 45 | 60 70 72 89 96 |
| 70 | 1 20 21 40 44 | 53 61 72 85 95 |
| 71 | 3 11 22 34 45 | 51 62 71 90 94 |
| 72 | 5 12 23 31 43 | 57 63 74 84 92 |
| 73 | 7 13 24 39 42 | 55 64 73 81 93 |
| 74 | 9 14 25 38 41 | 52 65 76 83 96 |
| 75 | 2 15 26 33 46 | 59 66 75 88 91 |
| 76 | 4 16 27 32 47 | 56 67 79 89 99 |
| 77 | 6 17 28 35 49 | 54 68 77 82 97 |
| 78 | 8 18 29 37 50 | 60 69 80 86 98 |
| 79 | 10 19 30 36 48 | 58 70 78 87 100 |
| 80 | 1 13 25 37 49 | 53 61 77 89 91 |
| 81 | 3 15 27 39 41 | 51 62 75 87 99 |
| 82 | 5 17 29 33 43 | 57 63 71 83 97 |
| 83 | 7 19 21 35 47 | 55 64 79 85 93 |
| 84 | 9 11 23 31 45 | 52 65 76 88 100 |
| 85 | 2 14 26 38 50 | 59 66 73 81 95 |
| 86 | 4 16 28 40 42 | 56 67 80 84 94 |
| 87 | 6 18 30 34 44 | 54 68 78 90 92 |
| 88 | 8 12 22 36 48 | 60 69 74 82 96 |
| 89 | 10 12 24 32 46 | 58 70 72 86 98 |
| 90 | 1 12 23 34 45 | 52 61 74 85 96 |
| 91 | 2 13 24 35 46 | 51 62 73 84 94 |
| 92 | 3 14 25 36 47 | 54 63 76 87 98 |
| 93 | 4 15 26 37 48 | 53 64 75 86 94 |
| 94 | 5 16 27 38 49 | 56 65 78 89 100 |
| 95 | 6 17 28 39 50 | 55 66 77 88 99 |
| 96 | 7 18 29 40 41 | 58 67 80 81 92 |
| 97 | 8 19 30 31 42 | 57 68 79 90 91 |
| 98 | 9 20 21 32 43 | 60 69 72 83 97 |
| 99 | 10 11 22 33 44 | 59 70 71 82 93 |

Требования к оформлению контрольных работ.

Все контрольные должны быть выполнены и оформлены в соответствии со следующими требованиями:

Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради (обычно в клеточку) или на стандартных листах формата  А 4.

Работа должна быть выполнена аккуратно одними чернилами.

Тексты условий переписывать обязательно, рисунки к задачам должны быть выполнены четко и только карандашом.

Решение задач делится на пункты. Каждый пункт должен иметь подзаголовки с указанием , что и как определяется, по каким формулам или на основе каких теорем, законов, методов.

Преобразования формул, уравнений в ходе решения производить в общем виде, а уже затем подставлять исходные данные. Порядок подстановки числовых значений должно соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин.

Правильность всех вычислений надо тщательно проверять, обратив особое внимание на единицы измерения.

Выполненную контрольную работу нужно своевременно сдать в колледж на проверку. После получения зачетной работы студент должен внимательно изучить все замечания и ошибки, отмеченные преподавателем в рецензии, проанализировать свои ошибки и доработать материал.

Если работа не зачтена, то согласно указаниям преподавателя она выполняется заново полностью или частично.

Методические указания к выполнению контрольной работы № 1.

Первую задачу (задачи 1 – 10) следует решать после изучения тем «Основные понятия и аксиомы статики», «Плоская система сходящихся сил». Во всех задачах рассматривается равновесие плоской системы сходящихся сил и требуется определить реакции стержней, удерживающих два груза. Таким образом , к шарниру  В  в каждой задаче приложены четыре силы, из которых две неизвестные. Задачу решить аналитическим  способом.

Вторую задачу (11 – 20) следует решать после изучения тем «Пара сил» и «Плоская система произвольно расположенных сил». Во всех задачах требуется определить реакции опор балок. Студентам необходимо приобрести навыки определения реакций опор, так как с этого начинается решение многих задач по сопротивлению материалов и деталям машин.

Третью задачу (21 – 30) следует решать после изучения темы «Пространственная система сил».

Четвертую задачу (31 – 40) следует решать после изучения тем «Основные понятия кинематики»,  «Кинематика точки»,  «Простейшие движения твердого тела». Для всех номеров четвертой задачи применяется понятие средней скорости, которая  (независимо от вида движения)  определяется как результат деления пути, пройденного точкой (или телом) по всей траектории движения, на все затраченное время. Решая четвертую задачу, рекомендуется разбить весь пройденный путь при движении точки (или тела) на участки равномерного, равноускоренного или равнозамедленного движения в зависимости от условия задачи.

Пятая задача (задачи 41 – 50) связанна с определением работы и мощности силы либо при поступательном, либо при вращательном движении. Задачи следует решать, изучив темы «Работа и мощность»,  «Общие теоремы динамики»,  а также повторив материал о трении скольжения и качения. Решая данные задачи, необходимо внимательно следить за тем, чтобы числовые значения величин были выражены в единицах СИ.

З А Д А Ч И  Д Л Я   К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  1

Задачи 1 – 10.  Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой стержней пренебречь. Схему своего варианта смотри на рис. 1. Численные данные своего варианта взять из табл. 2.

Таблица 2 (к задачам 1 – 10)

| № задачи и схемы на рис. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0,4 | 0,5 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0,3 | 0,8 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0,6 | 0,4 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 0,2 | 0,5 |
| 49 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 0,5 | 0,8 |
| 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 0,8 | 0,4 |
| 62 | 60 | 63 | 61 | 66 | 64 | 67 | 65 | 69 | 68 | 0,4 | 0,2 |
| 70 | 75 | 71 | 76 | 72 | 77 | 73 | 78 | 74 | 79 | 1,2 | 0,8 |
| 80 | 85 | 81 | 86 | 82 | 87 | 83 | 88 | 84 | 89 | 0,8 | 1,0 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0,9 | 0,6 |

Задачи 11– 20.  Определить реакции опор двух опорной балки (рис. 2). Данные своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3 (к задачам 11 – 20)

| № задачи № схемы на рис. 2 | Вари ант | ɋ , Н/м | F, Н | М, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11; 1 | 00 11 22 33 45 50 66 71 84 99 | 5 2 10 1,5 6 3 8 4,5 1 12 | 40 25 16 50 82 15 45 18 20 54 | 10 20 14 30 60 25 40 10 25 35 |
| № задачи № схемы на рис. 2 | Вари ант | ɋ , Н/м | F, Н | М, Н·м |
| 12; 2 | 01 12 23 34 46 51 67 72 88 90 | 1 4,5 2 5 3,5 6 3 1,5 8 10 | 60 20 15 2,5 40 35 100 80 30 50 | 54 85 40 100 55 60 90 20 75 30 |

| № задачи № схемы на рис. 2 | Вари ант | ɋ , Н/м | F, Н | М, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13; 3 | 02 13 24 35 47 52 68 73 80 91 | 5 2,5 4 10 12 8 4,5 2 6 3,5 | 80 15 30 35 10 100 65 85 90 20 | 25 10 20 40 15 30 45 60 18 16 |
| № задачи № схемы на рис. 2 | Вари ант | ɋ , Н/м | F, Н | М, Н·м |
| 14; 4 | 03 14 25 36 48 53 69 74 85 92 | 4 1 12 8 2 14 6 10 16 20 | 10 12 16 20 5 30 25 8 4 15 | 8 10 15 12 3 24 20 6 12 8 |

| № задачи № схемы на рис. 2 | Вари ант | ɋ , Н/м | F, Н | М, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15; 5 | 04 15 26 37 49 54 60 75 81 93 | 5 4,5 8 1,5 2,5 10 12 15 5,5 6 | 50 35 25 10 65 8 16 30 12 55 | 35 30 20 8 50 25 40 28 15 45 |
| № задачи № схемы на рис. 2 | Вари ант | ɋ , Н/м | F, Н | М, Н·м |
| 16; 6 | 05 16 27 З8 40 55 61 76 86 94 | 8 3,5 0,5 10 15 4,5 8 12 8,5 6 | 12 10 8 15 18 20 3 5 12 4 | 20 45 10 50 30 15 25 18 30 45 |

| 17; 7 | 06 17 28 39 41 56 62 77 82 95 | 2 4 6 8 12 10 20 14 16 30 | 50 10 12 15 80 35 40 25 14 65 | 35 5 8 50 15 25 30 20 65 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18; 8 | 07 18 29 30 42 57 63 78 87 96 | 4 6,5 10 2,5 12 3 8 1,5 1 5 | 18 24 16 20 40 35 10 12 60 15 | 15 20 12 25 50 65 25 90 35 10 |

| 19; 9 | 08 19 20 31 43 | 4 1,5 1 10 5 | 15 40 20 16 18 | 2 15 18 25 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20; 10 | 09 10 21 32 44 | 4 6 2 18 20 | 50 65 80 10 55 | 10 8 100 15 150 |

Продолжение таблицы 3.

| 19; 9 | 58 64 79 83 97 | 8 6 12 3 7 | 10 25 40 35 12 | 35 20 30 15 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20; 10 | 59 65 70 88 98 | 10 16 8 14 30 | 30 10 2 6 50 | 45 25 40 10 60 |

Задачи 21– 30.  На вал жестко насажены шкив и колесо, нагруженные, как показано на рис.3.  Определить силы F2 и  Fr2 , а также реакции опор, если значение силы F1 задано. Данные своего варианта взять из табл. 4.

Таблица 4 (к задачам 21 – 30)

| № задачи № схемы на рис. 3 | Вари ант | F1, Н |
| --- | --- | --- |
| 21; 1 | 00 12 24 31 42 53 69 70 83 98 | 1050 667 834 1335 1580 1400 1000 1500 567 1035 |
| № задачи № схемы на рис. 3 | Вари ант | F1, Н |
| 22; 2 | 01 13 25 32 43 54 68 71 88 99 | 1670 1250 2200 1580 534 3320 4540 1385 790 1140 |
| № задачи № схемы на рис. 3 | Вари ант | F1, Н |
| 23; 3 | 02 14 26 33 44 55 67 72 84 90 | 825 850 720 2500 4160 1480 1050 2280 875 2050 |

| 24; 4 | 03 15 27 34 45 56 66 73 89 91 | 750 1900 1780 1110 1550 390 595 1410 4160 240 |
| --- | --- | --- |
| 25; 5 | 04 17 28 35 46 57 65 74 80 92 | 3650 3400 2320 2080 1035 1670 520 700 2130 1260 |
| 26; 6 | 05 16 29 36 47 58 64 75 85 93 | 280 595 1000 2400 830 600 670 1880 1870 990 |

| 27; 7 | 06 18 20 37 48 | 1140 500 3620 2600 1590 |
| --- | --- | --- |
| 28; 8 | 07 19 21 38 49 | 400 1600 1810 1850 6000 |
| 29; 9 | 08 10 22 39 40 | 1315 2380 3420 8340 2320 |

Продолжение таблицы 4.

| № задачи № схемы на рис. 3 | Вари ант | F1, Н |
| --- | --- | --- |
| 27; 7 | 59 63 76 81 94 | 1500 1870 3830 2250 2940 |
| № задачи № схемы на рис. 3 | Вари ант | F1, Н |
| 28; 8 | 50 62 77 86 95 | 3340 1780 1140 2000 4100 |
| № задачи № схемы на рис. 3 | Вари ант | F1, Н |
| 29; 9 | 51 61 78 82 96 | 4300 3320 2440 1870 2500 |

| 30; 10 | 09 11 23 30 41 52 60 79 87 97 | 590 1000 1200 5820 2540 1450 1530 6000 2880 500 |
| --- | --- | --- |

Задача 31.

Точка начала равноускоренное движение из состояния покоя по прямой и через 5 с приобрела скорость 10 м/с. С этого момента точка начала двигаться по окружности радиуса 50 м. Двигаясь по окружности, точка первые 15 с совершала равномерное движение, затем в течение 10 с двигалась равно замедленно  до остановки.

Определить: 1. Среднюю скорость движения точки на всем пути.  2. Значение полного ускорения точки через 5 с после начала равнозамедленного движения.

Задача 32.

Шкив диаметром 400 мм в течение 10 с вращался с постоянной угловой скоростью 8 рад/с. Затем стал вращаться равноускоренно и через 12 с равноускоренного вращения его угловая скорость достигла 14 рад/с.

Определить: 1. Число оборотов и среднюю угловую скорость за все время вращения.  2. Окружную скорость точек, расположенных на ободе шкива, через 6 с после начала равноускоренного движения.

Задача 33.

Точка начала равноускоренное движение из состояния покоя по окружности радиусом 100 м   и через 10 с  приобрела скорость 20 м/с.  С  этого момента точка 15 с  двигалась равномерно по окружности, после чего стала двигаться по прямой и через 5 с равнозамедленного движения по прямой остановилась.                                                                                                   Определить: 1. Среднюю скорость движения точки на всем пути.  2. Значение полного ускорения точки через 5 с после начала движения.

Задача 34.

Вал диаметром 500 мм в течение 5 с вращался с постоянной угловой скоростью 20 рад/с, после чего стал замедлять свое вращение с постоянным угловым ускорением. Через 10 с после начала равнозамедленного вращения угловая скорость вала стала 10 рад/с.

Определить: 1. Число оборотов и среднюю угловую скорость вала за все время вращения.  2. Окружную скорость точек, расположенных на поверхности вала, через 4 с после начала равнозамедленного  вращения.

Задача 35.

Точка начала двигаться равноускоренно по дуге окружности радиусом 50 м из состояния покоя и через 20 с приобрела скорость 20 м/с. С этого момента точка стала двигаться прямолинейно, причем первые 5 с равномерно, а последующие 5 с – равно замедленно до остановки.

Определить: 1. Среднюю скорость движения точки на всем пути.  2. Значение полного ускорения точки через 10 с после начала движения.

Задача 36.

Тело, замедляя вращение с постоянным угловым ускорением 2рад/с² через 14 с снизило свою угловую скорость до 12 рад/с, после чего вращалось равномерно с этой угловой скоростью в течение 10 с.

Определить: 1. Число оборотов и среднюю угловую скорость  за все время вращения.  2. Окружную скорость точек тела, расположенных на расстоянии 1 м от его оси вращения за 4 с до начала равномерного  вращения.

Задача 37.

Первые 5 с точка двигалась равномерно по окружности радиусом 50 м со скоростью 20 м/с. В последующие 10 с, двигаясь равно замедленно по той же окружности, снизила свою скорость до 10 м/с и с этой скоростью точка начала равно замедленно двигаться по прямой до полной остановки.

Определить: 1. Среднюю скорость движения точки на всем пути.  2. Значение полного ускорения точки  после начала равнозамедленного движения.

Задача 38.

Ротор диаметром 200 мм начал вращение из состояния покоя с постоянным угловым ускорением 4рад/с² и  через некоторое время достиг угловой скорости 40 рад/с, после чего с этой угловой скоростью сделал 510 оборотов.

Определить: 1. Число оборотов и среднюю угловую скорость вала за все время вращения.  2. Окружную скорость точек, расположенных на поверхности ротора, через 8 с после начала равнозамедленного  вращения.

Задача 39.

Точка, двигаясь прямолинейно и равноускоренно из состояния покоя, прошла путь в 100 м и приобрела скорость 20 м/с. С этой скоростью точка продолжала прямолинейное движение в течение 5 с. После этого точка начала двигаться по окружности радиусом 40 м и 20 с двигалась равно замедленно до полной остановки.

Определить: 1. Среднюю скорость движения точки на всем пути.  2. Значение полного ускорения точки через 10 с после начала равнозамедленного движения по окружности.

Задача 40.

Двигатель, ротор которого вращался с частотой 430 об/мин, был отключен   от источника питания и через 40 с снова подключен к источнику тока. За это время при равнозамедленном вращении ротора его угловая скорость снизилась до 5 рад/с. После подачи энергии ротор двигателя, вращаясь равноускоренно, через 10 с снова приобрел частоту вращения 430 об/мин.

Определить: 1. Число оборотов и среднюю угловую скорость вала за все время вращения.  2. Окружную скорость точек, расположенных на поверхности ротора, через 30 с после отключения источника тока, если диаметр ротора 200 мм.

Задача 41.

Груз  А  массой 200 кг с помощью наклонной плоскости с углом подъема 30˚ поднят на высоту  h = 1,5 м силой, параллельной наклонной плоскости с постоянной скоростью. При перемещении груза по наклонной плоскости коэффициент трения скольжения f = 0,4. Определить работу силы F.

Задача 42.

Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Мощность тепловоза 300 кВт. Сила трения составляет  0,005 веса поезда. Определить вес всего состава.

Задача 43.

По наклонной плоскости с углом подъема  30˚ равномерно вкатывают каток массой  400 кг  и диаметром  0,4 м.  Определить высоту, на которую  будет поднят каток, если затраченная работа силы тяги  4000 Дж,  коэффициент трения качения  fк = 0,08 см. Сила тяги приложена к оси катка параллельно наклонной плоскости.  (рис.4).

Рис. 4.

Задача 44.

Посредством ременной передачи передается мощность  25 кВт.  Диаметр ременного шкива  80 см,  частота вращения шкива составляет  390 об/мин. Определить натяжение S1 - ведущей  ветви и S2  - ведомой ветви, считая         S1 = 2 S2.

Задача 45.

Динамометр, установленный между теплоходом и баржей, показывает силу тяги  30 кН,  скорость буксировки  18 км/ч, мощность двигателя  550 кВт.  Определить силу сопротивления воды корпусу буксира, если КПД силовой установки и винта равен  0,4.

Задача 46.

Для подъема  5000 м³ воды на высоту  3 м  поставлен насос с двигателем мощностью  2 кВт. Сколько времени потребуется для перекачки воды, если КПД  насоса равен  0,8?

Задача 47.

Транспортер поднимает груз массой  200 кг  за время, равное одной секунде. Длина ленты транспортера  3 м,  а угол наклона  30˚.  КПД транспортера составляет  85%.  Определить мощность, развиваемую электродвигателем транспортера.

Задача 48.

Точильный камень диаметром  0,5 м  делает  120 об/мин.  Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой  10 н.  Какая мощность затрачивается на шлифовку,  если коэффициент трения камня о деталь  0,2 ?

Задача 49.

Какую работу необходимо совершить,  чтобы поднять равноускоренно груз массой  50 кг  на высоту  20 м  в течение  10 с ?  Какой мощности двигатель необходимо поставить для этого подъема,  если  КПД  установки  80 % ?

Задача 50.

Определить работу силы трения скольжения при торможении вращающегося диска диаметром  200 мм,  сделавшего до остановки  два  оборота,  если тормозная колодка прижимается к диску с силой  400 Н.  Коэффициент трения скольжения тормозной колодки по диску  0,35.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Методические указания к выполнению контрольной работы № 2.

Первые две задачи каждого варианта могут быть решены после усвоения тем «Основные положения раздела -  сопротивление материалов» и «Растяжение и сжатие». Прежде чем приступить к их решению, студент должен научиться безукоризненно владеть методом сечений для определения внутренних силовых факторов. Эти навыки пригодятся студентам для выполнения всех остальных задач данной контрольной работы.

Первая задача (задачи 51 – 60) требуют от студентов умения строить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и определять удлинения и укорочения бруса. При работе бруса на растяжение и сжатие в его поперечных сечениях возникает продольная сила N. Продольная сила в произвольном поперечном сечении бруса численно равна алгебраической сумме внешних сил, действующих на отсеченную часть.                                  Правило знаков для N: при растяжении продольная сила  положительна, при  сжатии отрицательна.                                                                                                   При растяжении (сжатии) бруса в его поперечных сечениях возникают нормальные напряжения  Ϭ = N/А (А – площадь поперечного сечения). Для нормальных напряжений принимается то же правило знаков, что и для продольных сил. Изменение длины бруса равно алгебраической сумме удлинений (укорочений) его отдельных участков и вычисляется по формуле Гука:        ∆ɭ = ΣN∙lE∙A  , где N, ɭ , A – соответственно продольная сила, длина и площадь сечения каждого участка бруса; Е – модуль упругости первого рода.

Вторая задача (задачи 61 – 70) может быть решена студентами, если они будут ясно  представлять смысл условия прочности при растяжении (сжатии) Ϭ ≤[Ϭ], где [Ϭ] – допускаемое напряжение.                                                    Необходимо знать, что исходя из условия прочности можно решать три вида задач: 1) проверка прочности  Ϭ = N/А ≤ [Ϭ];  2) проектный расчет (подбор сечения) [А] ≥ N/Ϭ;  3) определение допускаемой нагрузки [N] ≤ А∙[Ϭ].           В задачах 61 – 65  рассматриваются стержневые системы, работающие на растяжение и сжатие. Для которых необходимо выполнить проектный расчет, а также оценить прочность выбранного стандартного сечения стержня. Стержни имеют одинаковые поперечные сечения.

В задачах 66 – 70  рассматривается система трех стержней одинакового поперечного сечения, поддерживающих абсолютно жесткую балку. Для наиболее нагруженного стержня, следует найти допускаемое значение силы F , которая приложена к данной системе.

Третья задача (задачи 71 – 80). К решению этой задачи следует приступить после изучения темы «Кручение».                                                                             Кручением называют такой вид нагружения бруса, при котором в его поперечных  сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – крутящий момент Мк .  Крутящий момент в произвольном поперечном сечении бруса равен алгебраической сумме внешних моментов, действующих на отсеченную часть:  Мк = ΣМі .                                                             В третьей задаче  необходимо выполнить проектный расчет вала круглого или кольцевого поперечного сечения из условий прочности и жесткости; из двух полученных  значений диаметров следует выбрать наибольшее.

Четвертая задача (задачи 81 – 90). К решению этой задачи следует приступить после изучения темы «Изгиб». Изгиб – это такой вид нагружения бруса, при котором в его поперечных сечениях возникают изгибающие моменты. В большинстве случаев одновременно с изгибающими  моментами возникают и поперечные силы; такой изгиб называют поперечным: если поперечные силы не возникают, изгиб называют чистым. Изгибающий момент Ми в произвольном поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме моментов внешних сил, действующих на отсеченную часть, относительно центра тяжести сечения: Ми = ΣМі .   Поперечная сила в произвольном поперечном сечении бруса численно равна алгебраической сумме внешних сил, действующих на отсеченную часть: Q=ΣF Причем все внешние силы и моменты действуют в главной продольной плоскости бруса и расположены перпендикулярно продольной оси бруса. Правило знаков для поперечной силы: силам, вращающим отсеченную часть балки относительно сечения по часовой стрелки,  дают знак  плюс, а против часовой стрелки – знак минус. Правило знаков для изгибающих моментов: если под действием нагрузки сжатая зона бруса будет сверху, дают знак плюс, а если сжатая зона будет снизу – знак минус.

Пятая  задача(задачи 91 – 100). Последовательность решения пятой задачи та же, что и четвертой. Отличие в том , что эту задачу начинают решать с определения реакций опор бруса и проверки правильности решения.

З А Д А Ч И  Д Л Я   К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы  2

Задачи 51 – 60.  Двухступенчатый  стальной брус, нагружен силами F1, F2, F3. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение ∆L свободного конца бруса, приняв                Е = 2·10⁵МПа. Числовые значения F1, F2, F3 , а также площади поперечных сечений ступеней А1, А2 для своего варианта взять из табл.5. Схема на рис.5.

Таблица 5 (к задачам 51- 60)

| № задачи № схемы на рис. 5 | вари ант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  |  | см² |  |
| 51; 1 | 00 11 21 31 49 58 63 71 81 91 | 30 16 17 14 27 24 18 26 36 32 | 10 15 13 16 14 11 12 13 20 16 | 5 10 8 11 8 6 5 7 12 19 | 1,8 1,1 1,0 0,9 1,7 1,3 1,1 1,6 2,5 1,8 | 2,6 1,8 2,1 1,8 2,8 2,3 1,7 2,3 3,4 2,5 |
| 53; 3 | 02 12 23 33 42 56 62 70 80 93 | 16 8 15 9 18 20 10 12 17 11 | 25 13 24 14 27 29 15 16 26 16 | 28 14,5 29 16 31 33 18 19 30 20 | 1,2 0,6 1,3 0,8 1,6 1,9 0,9 1,0 1,5 1,2 | 1,8 1,2 2,9 1,4 3,1 3,5 1,5 1,7 3,0 1,8 |
| № задачи № схемы на рис. 5 | вари ант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 |
|  |  | кН |  |  | см² |  |
| 52; 2 | 01 10 20 30 39 59 61 74 84 90 | 20 15 18 11 19 17 12 14 21 10 | 8 5 10 6 7 6 5 4 9 3,5 | 14 13 15 12 13 13 15 12 10 16 | 1,2 1,0 1,2 0,8 1,2 1,1 0,9 0,9 1,1 0,6 | 1,8 1,2 1,8 1,2 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,2 |
| 54; 4 | 03 13 22 32 41 57 60 77 87 92 | 26 16 24 16 27 25 15 18 29 31 | 9 6 10 7 10 11 6 11 12 14 | 10 2 8 6 9 10 1 2 10 12 | 1,9 1,0 2,0 1,1 2,1 2,0 0,9 0,8 2,2 2,4 | 1,6 0,7 1,7 0,9 1,8 1,8 0,6 0,5 1,9 2,0 |

Продолжение таблицы 5.

| № задачи № схемы на рис. 5 | вари ант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  |  | см² |  |
| 55; 5 | 05 15 25 35 44 54 67 73 83 95 | 14 17 20 13 18 22 15 10 23 12 | 16 19 18 17 20 19 18 14 21 15 | 10 13 12 9 14 13 12 11 15 9 | 2,1 2,4 2,5 2,0 2,3 2,4 2,0 0,9 2,1 1,9 | 1,9 2,1 2,2 1,7 1,9 2,1 1,8 0,7 1,8 1,7 |
| 57; 7 | 07 17 27 37 46 52 66 72 82 97 | 17 20 14 19 12 21 15 18 23 16 | 13 17 10 15 8 18 11 14 19 12 | 6 10 6 7 4 9 7 6 10 5 | 1,1 1,3 1,1 1,0 0,8 1,3 0,8 1,2 1,3 0,9 | 1,5 1,9 1,3 1,6 1,2 1,8 1,4 1,5 1,8 1,6 |
| 59; 9 | 09 19 29 38 48 50 68 75 85 99 | 40 31 25 28 27 42 22 45 24 32 | 55 46 41 53 43 57 39 59 40 45 | 24 20 18 22 21 25 16 19 17 18 | 2,8 1,9 1,6 2,6 2,0 3,0 1,4 2,8 1,8 1,2 | 3,4 2,5 2,1 3,2 2,6 3,5 2,0 3,5 2,1 1,8 |
| № задачи № схемы на рис. 5 | вари ант | F1 | F2 | F3 | А1 | А2 |
|  |  | кН |  |  | см² |  |
| 56; 6 | 04 14 24 34 43 55 65 76 86 94 | 28 19 26 20 30 18 29 25 21 31 | 22 14 20 15 23 15 21 19 15 24 | 12 4 10 6 14 5 10 8 4 15 | 2,8 2,4 2,6 1,9 2,6 2,0 2,3 2,2 2,1 2,7 | 2,6 2,1 2,2 1,7 2,4 1,7 1,8 2,0 1,9 2,4 |
| 58;8 | 06 16 26 36 45 53 64 79 89 96 | 10 17 9 20 8 19 10 15 22 8 | 12 19 11 22 10 21 12 18 24 16 | 13 20 12 24 12 24 15 20 27 15 | 0,9 1,6 1,0 2,1 0,6 1,8 1,0 1,2 2,1 0,7 | 0,7 1,4 0,8 1,9 0,4 1,6 0,8 1,0 1,9 0,5 |
| 60; 10 | 08 18 28 40 47 51 69 78 88 98 | 29 19 30 18 30 21 32 28 20 35 | 2 1,1 4 1,3 3 1 6 1,5 0,5 5 | 54 34 56 37 58 37 60 51 42 57 | 1,9 1,3 2,0 1,5 2,8 1,4 2,2 1,8 1,5 2,3 | 1,4 0,9 1,5 1,3 1,6 1,1 1,8 1,3 1,3 1,7 |

Рис. 5

Задачи 61 – 65.  Задана система двух стержней, составленных из двух равнобоких уголков. При заданном значении силы F определить: 1) требуемые площади поперечных сечений стержней и подобрать по ГОСТ 8509-72 соответствующие номера профилей; 2) определить % пере – или недогрузки наиболее нагруженного стержня при принятых стандартных размерах  сечения. Принять [Ϭ] = 160 МПа. Данные своего варианта взять из табл. 6.  Рис. 6, схемы 1 – 5.

Задачи 66 – 70.  Задана система трех стержней, поддерживающих абсолютно жесткую балку. Стержни имеют одинаковое поперечное сечение, состоящее из двух равнобоких уголков заданных размеров. Определить допускаемое значение силы F, приняв [Ϭ] = 160 МПа.  Весом балки пренебречь. Данные своего варианта взять из табл. 6. Рис. 6 схемы 6 – 10.

Таблица 6 (к задачам 61- 70)

| № задачи; № схемы на рис. 6 |  |  |  |  |  |  |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61; 1 | 62;2 |  | 63;3 |  | 64;4 |  | 65;5 |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |
| 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 |  | 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 |  | 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 |  | 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 | 75 200 150 90 100 85 130 180 160 110 |  |
| № задачи; № схемы на рис. 6 |  |  |  |  |  |  |  | a | b |
| 66; 6 | 67;7 | 68;8 |  | 69;9 |  | 70;10 |  |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  | мм | мм |
| 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 | 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 | 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 |  | 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 |  | 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 |  | 0,5 1,2 0,6 0,8 1,5 0,4 0,5 1,4 1,0 0,7 | 1,5 1,8 2,4 2,2 2,0 2,1 2,0 1,6 2,3 1,8 |

Рис. 6

Задачи 71 – 80.   Для стального вала постоянного поперечного сечения определить значения моментов М1, М2, М3, М4. Построить эпюру крутящих моментов. Определить диаметр вала из расчетов на прочность и жесткость, приняв в задачах 71, 73, 75, 77, 79 поперечное сечение вала – круг, а в задачах 72, 74, 76, 78, 80 – кольцо с соотношением внутреннего и внешнего диаметра dо/d = С = 0,7. Считать [ τ] = 30 МПа;  [φ] =0,02;  G = 8∙10⁴ МПа. Окончательно принимаемое значение диаметра вала должно быть округлено до ближайшего большего четного или кратного пяти значения. Данные своего варианта взять из табл. 7.  Рис. 7 схемы 1- 10.

Табл. 7 (к задачам 71 – 80)

| № задачи № схемы на рис. 7 | вари ант | Р1 | Р4 | Р3 | ω1, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт |  |  |  |
| 71; 1 | 00 12 25 30 41 52 68 71 82 99 | 35 150 40 110 40 75 90 65 140 120 | 20 100 25 60 15 40 60 35 110 80 | 15 50 20 30 25 15 25 20 60 40 | 20 45 25 35 30 20 30 25 45 35 |
| 73; 3 | 02 15 27 32 43 54 66 73 85 91 | 15 75 55 45 80 50 70 55 65 40 | 10 80 65 50 65 40 60 40 55 30 | 35 25 25 35 45 30 40 18 35 30 | 16 40 20 23 30 28 25 32 35 16 |
| № задачи № схемы на рис. 7 | вари ант | Р1 | Р4 | Р3 | ω1, рад/с |
|  |  | кВт |  |  |  |
| 72; 2 | 01 13 24 33 44 55 69 70 89 98 | 130 100 90 120 80 110 85 72 75 120 | 90 65 45 30 55 50 45 54 60 40 | 40 25 20 30 35 40 40 36 45 20 | 45 35 20 20 25 20 30 18 15 20 |
| 74; 4 | 03 14 26 35 46 57 67 72 88 90 | 60 150 95 110 130 70 85 100 90 140 | 40 100 70 85 90 45 50 65 70 110 | 20 75 45 50 55 30 25 30 35 50 | 20 55 35 30 40 18 20 25 25 35 |

Продолжение таблицы 7.

| № задачи № схемы на рис. 7 | вари ант | Р1 | Р4 | Р3 | ω1, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт |  |  |  |
| 75; 5 | 05 17 29 34 45 56 64 75 81 93 | 100 50 40 100 90 30 55 110 80 95 | 18 15 120 80 25 100 85 20 50 45 | 50 25 20 65 40 25 20 60 35 20 | 20 18 20 25 20 30 25 15 25 18 |
| 77; 7 | 07 19 21 36 47 58 62 77 80 95 | 18 16 20 60 35 16 80 32 24 30 | 35 30 35 90 50 30 100 50 38 55 | 40 45 100 120 80 35 150 110 55 70 | 10 12 25 45 40 12 50 40 18 25 |
| 79; 9 | 09 11 23 39 40 50 60 76 83 97 | 52 30 35 50 65 75 25 42 50 24 | 100 80 95 120 160 150 60 75 110 50 | 60 45 50 65 80 95 42 50 75 38 | 32 15 10 20 30 30 10 15 22 9 |
| № задачи № схемы на рис. 7 | вари ант | Р1 | Р4 | Р3 | ω1, рад/с |
|  |  | кВт |  |  |  |
| 76; 6 | 04 16 28 37 48 59 65 74 84 92 | 60 45 50 20 15 35 80 25 35 45 | 150 100 110 85 65 90 130 80 95 20 | 80 60 75 35 25 45 90 40 50 60 | 55 30 30 20 15 20 45 18 20 30 |
| 78; 8 | 06 18 20 38 49 51 63 79 87 94 | 20 40 65 18 70 18 20 60 30 40 | 50 115 140 40 150 60 65 120 100 110 | 30 55 80 25 95 42 38 65 45 50 | 10 16 35 8 40 12 10 40 15 18 |
| 80;10 | 08 10 22 31 42 53 61 78 86 96 | 80 75 42 35 58 50 45 32 18 16 | 95 120 60 75 100 130 150 50 55 35 | 75 90 55 40 86 95 70 42 30 20 | 25 30 18 20 25 30 40 14 8 7 |

Рис. 7

Задачи 81 – 90.   Для стальной балки, жестко защемленной одним концом построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Принять из условия прочности необходимый размер двутавра, считая [Ϭ] = 160 МПа.  Данные своего варианта взять из табл. 8.  Рис. 8 схемы 1 – 10.

Таблица 8 (к задачам 81- 90)

| № задачи № схемы на рис. 8 | Вари ант | F1 | F2 | М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 81; 1 | 00 13 27 33 41 59 64 73 85 96 | 1 2 3 4 4 5 6 7 7 9 | 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 | 1 4 2 6 6 4 8 6 6 8 |
| 83; 3 | 02 14 29 35 49 53 62 74 82 98 | 6 2 5 4 7 8 6 5 2 2,5 | 1,5 6 1,5 5 2 3 2 1,5 4 3 | 4 5 6 2,5 4 2 10 8 1 5 |
| № задачи № схемы на рис. 8 | Вари ант | F1 | F2 | М |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 82; 2 | 01 15 26 32 42 51 65 77 88 99 | 1,5 2 3 2,5 6 5 4 8 5 1 | 4 1 2 3 2 1 2 1 1,5 4 | 5 6 8 4 3 6 3 2 3 5 |
| 84; 4 | 03 17 28 34 40 52 63 72 86 91 | 2 1 3 4 2,5 3 5 4 3,5 6 | 5 8 6 9 10 12 7 15 20 7 | 7 9 10 14 16 15 20 30 25 35 |

| 85; 5 | 05 16 21 37 44 50 60 70 83 90 | 2 4 8 6 4 6 1 6 3 2 | 6 3 1 3 5 2 8 5 6 1 | 10 12 20 15 25 18 30 16 32 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86; 6 | 04 19 20 36 43 54 61 78 89 93 | 5 6 8 5 6 4 6 4 1 10 | 2 1 1 2 3 5 2 5 6 2 | 10 16 8 12 15 20 25 30 32 40 |

Продолжение таблицы 8.

| № задачи № схемы на рис. 8 | Вари ант | F1 | F2 | М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 87; 7 | 07 18 23 38 46 55 67 79 81 92 | 1 1,5 3 8 3,5 5 2 3 4 5 | 1,5 2,5 1 0,5 2 1 1 1,5 2 2,5 | 5 4 5 2 6 2 6 8 10 15 |
| 89; 9 | 09 10 25 31 48 57 69 76 80 94 | 5 3 5 2 6 8 3 1 8 3 | 4 2 2 3 1 2 5 5 4 6 | 7 9 10 20 8 12 14 25 30 15 |
| № задачи № схемы на рис. 8 | Вари ант | F1 | F2 | М |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 88; 8 | 06 11 22 30 45 56 66 75 84 95 | 2 3 4 6 3 2 1 2 6 10 | 10 8 5 2 5 4 2 5 2 4 | 8 10 12 16 15 20 30 40 35 14 |
| 90; 10 | 08 12 24 39 47 58 68 71 87 97 | 2 5 3 4 1 6 2,5 1,5 4 8 | 3 1,5 2 1 5 3 4 3 2 2,5 | 5 2 6 10 8 4 1 5 3 7 |

Рис. 8

Задачи 91 – 100.   Для заданной двухопорной балки определить реакции опор , построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать из условия прочности размеры поперечного сечения прямоугольника  (задачи 91,93, 95, 97, 99) или круга (задачи 92, 94, 96, 98,100), приняв для прямоугольника h = 2b. Считать  [Ϭ] = 150 МПа, данные своего варианта взять из табл. 9.  Рис. 9 схемы 1 – 10.

Табл. 9 (к задачам 91 – 100)

| № задачи № схемы на рис. 9 | Вари ант | F1 | F2 | М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 91; 1 | 00 15 29 32 42 56 62 75 80 97 | 20 12 10 8 16 12 8 15 40 30 | 10 8 20 12 8 20 16 4 20 20 | 12 20 15 10 25 40 15 8 30 18 |
| 93; 3 | 02 17 21 34 44 58 60 73 83 99 | 5 12 10 15 20 4 10 8 5 15 | 20 16 20 9 3 18 6 12 14 10 | 4 5 30 6 8 3 12 4 2 6 |
| 95; 5 | 05 19 23 36 46 50 68 70 85 91 | 20 15 30 25 10 8 12 14 18 15 | 1 2 4 3 1,5 3,5 2,5 2 1,5 1 | 2 3 1 4 0,6 2,4 1,6 0,6 2,6 0,4 |
| № задачи № схемы на рис. 9 | Вари ант | F1 | F2 | М |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 92; 2 | 01 14 28 35 40 59 63 72 87 96 | 2 14 20 5 16 4 10 2 6 1 | 6 5 14 12 10 10 8 5 8 5 | 10 8 10 6 8 2 12 10 4 3 |
| 94; 4 | 03 16 20 37 43 51 61 71 86 93 | 10 1 2 12 4 8 15 3 2 6 | 15 6 10 8 10 5 12 5 10 4 | 2 8 3 10 1 4 6 8 12 1 |
| 96; 6 | 04 18 22 38 45 53 69 74 88 90 | 3 5 12 1 8 14 4 2 10 8 | 2 4 16 2 5 6 7 3 15 12 | 10 8 5 4 2 3 1 5 6 10 |

Продолжение табл. 9

| № задачи № схемы на рис. 9 | Вари ант | F1 | F2 | М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 97; 7 | 07 11 25 39 41 52 66 77 82 98 | 5 8 10 12 6 4 3 8 2 9 | 2 1 2 3 1 3 2 4 3 5 | 6 4 5 8 3 10 8 12 7 11 |
| 99; 9 | 09 12 27 30 47 54 64 76 81 95 | 2 4 6 1 2,5 15 3,5 1,5 0,5 4 | 4 1,5 2 3,5 10 4 8 3 1 2,5 | 1 10 12 8 4 2 5 20 3 6 |
| № задачи № схемы на рис. 9 | Вари ант | F1 | F2 | М |
|  |  | кН |  | кН·м |
| 98; 8 | 06 10 24 31 48 55 67 78 89 92 | 1 4 2 5 1 5 10 20 5 8 | 2,5 3 4,5 8 3,5 2 4,5 8 9,5 6 | 2 10 6 10 5 7 6 2 8 1 |
| 100; 10 | 08 13 26 33 49 57 65 79 84 94 | 6,5 1 3,5 5 1,5 10 9,5 12 6,5 5,5 | 1,4 2 8 10 6 8,4 1 3 5 2 | 2 14 5 4 16 3 25 10 2 12 |

Рис. 9

Список  используемой  литературы.

1. Печатные издания

1) Вереина Л. И. Техническая механика [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. — 7-еизд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с.

2) Олофинская В.П. Техническая механика [Текст]: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий М.: Форум, 2014. -352 с. 3-е изд., испр.

3) Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования- М.: ФОРУМ – ИНФРА – М, 2015. – 134с.; ил.

4) Эрдеди, А.А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 528 с.

2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1) Техническая механика [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru/свободный - Загл. с экрана.

2) Техническая механика. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] Методическое пособие предназначено для оказания помощи студентам по самостоятельному изучению курса «Техническая механика» Режим доступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=5971свободный - Загл. с экрана.

3. Дополнительные источники (при необходимости)

1) Мархель, И.И. Детали машин [Текст]: Учебник.  - М.: ФОРУМ:  ИНФРА – М, 2011. – 336с.

2) Винокуров, А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования  -  М.:, ОИЦ «Академия».,2011. – 383с.: ил.